Государственное казённое общеобразовательное учреждение

«Нелидовская школа-интернат»

Учебный исследовательский краеведческий проект

«Русский меч»

Номинация:

«Оружие эпохи Михаила Тверского и Анны Кашинской»

Возрастная категория: обучающиеся 5-7 классов

Работу выполнил ученик 6 класса

Петров Евгений Викторович

Руководитель проекта:

учитель трудового обучения

Петров  Николай Иванович

г. Нелидово  2018

Содержание проекта

Введение………………………….………………………………………….с.3

- Обоснование проекта: выбор изделия для проекта, цели и задачи творческого проекта …………………………………………………………….с.3

- Историческая справка ………………………………………..……с.4

- Выбор оборудования, материалов, инструментов и приспособлений, используемых в работе……………………………….…………………………с.6

- Техника безопасности………………………………...……………с.7

- Технологическая последовательность изготовления изделия             «Русский меч»……………………………………………………………………с.9

- Экономическая оценка проекта…...………………………….…….с.11

- Экологическая оценка проекта………………..…………………..с.12

- Анализ готового изделия………………………………………….с.12

- Реклама…………….………………………………………………...с.13

- Используемая литература и интернет ресурсы…………….…..с. 13

Введение

С ним русский князь

Ходил на сечь.

Служил ему

Достойно меч.

В 2018 году исполняется 700 лет со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет со дня преставления святой благоверной Анны Кашинской. Это одни из ярких, героических страниц в истории не только Тверской области, но и всей России.

В эпоху Михаила Тверского меч воспринимался не только как оружие, но и был символом мужества и доблести, неизменным атрибутом воина и предметом его гордости. Повседневно его носили только представители знати – князь со своими дружинниками. Именно вокруг меча происходило формирование русских дружин, вырабатывалось понятие чести.

- Обоснование проекта

Изучив материалы о жизни и подвиге Святого благоверного князя Михаила Тверского, познакомившись с оружием эпохи Михаила Тверского и Анны Кашинской, меня заинтересовала идея изготовить макет русского меча.

Передо  мной  встала проблема, связанная с тем, в какой технике выполнить изделие «Русский меч».

На уроках столярного дела мы учимся изготавливать из дерева различные поделки. Также я с огромным интересом посещаю кружок «Умелые руки». В нашей столярной мастерской есть все необходимое оборудование. Решено! Я буду изготавливать макет  русского меча  XIII-XIV в.в., используя технику художественной обработки древесины.

При выборе я учёл:

- свои способности и интересы;

- уровень мастерства;

- оригинальность изделия;

- затраты на приобретения материалов для работы;

- затраты на электроэнергию.

Цель проекта: создание деревянного макета  русского меча  эпохи Михаила Тверского и Анны Кашинской XIII-XIV в.в. с использованием техники художественной обработки древесины из недорогих, доступных материалов.

Задачи:

- изучить историческое и культурное  наследие Тверского края XIII-XIV в.в.;

- изучить самобытное и боевое искусство Тверского края XIII-XIV в.в.;

- исследовать особенности оружия Тверского края эпохи Михаила Тверского и Анны Кашинской;

- развивать творческие и эстетические способности.

- Историческая справка.

Меч – это не предмет украшения, которое можно было выставлять напоказ, а прежде всего, оружие для защиты родной земли от посягательства врагов.

В первую очередь, меч хорош своей универсальностью. Это оружие можно было использовать в битве в пешем порядке или на лошади, для нападения или защиты, в качестве основного или вспомогательного оружия. Меч прекрасно подходил для личной защиты, его можно было легко носить с собою и в случае необходимости быстро применить.

Устроен меч в основном был так:

клинок - широкая боевая часть меча, возле самого острия имело сужение – острие;

крестовина - элемент меча в виде перекрестья, который защищал руку воина от ударов противника;

рукоять – позволяла воину удобно держать меч в руке;

гарда ( навершие или «Яблоко») - этот элемент  располагался на рукояти меча. Рукоять венчалась так называемым "яблоком" — набалдашником на конце. Он не только украшал меч и предохранял руку от соскальзывания с рукояти, но иногда выступал в качестве баланса. Мечом, в котором центр тяжести был приближен к рукояти, биться было удобнее, но удар при одинаковом заданном импульсе силы получался более легким.

Рис. 1

Устройство меча

Основным типом холодного оружия воинов XII–XIII века был обоюдоострый клинок шириной 5-6 см, и длиной около 90 см с глубоким долом, короткой рукоятью с небольшой гардой, общий вес меча составлял около 1 кг. Вдоль полотна меча на обеих сторонах клинка всех древнерусских мечей идут долы, служившие для облегчения веса оружия, но также выделяются напротив лёгкие и более удобные для конного боя мечи.

Рис.2

Меч

В эпоху Михаила Тверского использовались как пятичастные, так и трехчастные навершия. Они символизировали власть князя.

Рис.3

Украшение меча

Нельзя обойти вниманием внешний вид меча. Меч, при изготовлении которого мастер вкладывал  всю душу, представлял собой поистине шедевр, произведение искусства. Удивляет ювелирная точность и сложность выполнения узоров на мечах. Навершие, рукоять и перекрестье меча почти всегда украшались бронзой, серебром и даже золотом.

- Выбор оборудования, материалов, инструментов и приспособлений, используемых в работе.

- Эскизы элементов работы.

- Верстак столярный.

- Станок токарный по дереву.

- Карандаш простой.

- Линейка.

- Доска обрезная (ель).

- Рейсмус.

- Ножовка.

- Рубанок.

- Набор рашпилей.

- Шлифовальная машина.

- Наждачная бумага.

- Угольник.

- Шуруповёрт  и набор сверл.

- Штангенциркуль.

- Краска.

- Кисти.

- Стамески.

- Клей.

Все эти инструменты и оборудование имеются в наличии в мастерской и готовы к работе.

- Техника безопасности.

- При пилении:

1. Надежно закреплять заготовку при пилении. Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.

2. Пилить только исправной, острозаточенной пилой .

3. Не допускать перекоса пилы при пилении.

4. Не делать резких движений пилой.

5. Не держать левую руку близко к полотну пилы.

6. Класть пилу на верстак зубьями от себя.

7. Не сдувать опилки и не сметать их рукой. Пользоваться только щеткой.

II.     При строгании.

1. Работать нужно только острым, правильно настроенным и исправным инструментом.

2. Обрабатываемая деталь должна быть надёжно закреплена в зажиме верстака или упёрта в клин.

3. При строгании крепко держать инструмент двумя руками, не отвлекаться.

4. Хранить рубанок на верстаке только в лотке лезвием от себя.

III.     При  точении.

1. Проверить заготовку, чтобы она была сухая, не имела сучков, трещин.

2. Надёжно закрепить заготовку в станке.

3. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

4.Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали.

5. Перед пуском станка одеть очки.

6. В процессе точения периодически останавливать станок, поджимать деталь центром задней бабки.

7. Не отвлекаться во время работы.

IV.     При сверлении.

1. Надёжно закреплять заготовку, сверло.

2. Не допускать перекоса сверла при сверлении.

3. В начале и в конце сверления нажим должен быть небольшим, а вращение – медленным.

V.     При окрашивании.

1.Работать только в хорошо проветриваемом помещении.

2.Не допускать попадания краски, лака или растворителя на руки.

3.Наносить краски и лаки  нужно равномерно, хорошо растирая их по поверхности изделия.

4.Обязательно вымыть руки с мылом после работы.

- Технологическая последовательность изготовления изделия  «Русский меч»

Таблица 1

Технологическая карта изготовления изделия  «Русский меч»

| Последовательность изготовления | Графическое изображение | Материалы, инструменты |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнение эскизов на листах формата А4 карандашом. |  | Листы А4, карандаш, ластик, линейка. |
| 2.Выбор материала для выполнения изделий. |  | Древесина ели, берёзы. |
| 3.Нанесение разметки на древесину. |  | Карандаш, линейка, угольник. |
| 4.Выпиливание деталей. |  | Ножовка. |
| 5. Строгание в размер. |  | Рубанок |
| 6. Точение рукояти. |  | Токарный станок по дереву, набор стамесок. |
| 7. Сверление. |  | Электрическая дрель, набор сверл. |
| 8. Отделка (обтачивание, шлифование). |  | Рашпиль, наждачная бумага. |
| 9. Окрашивание. |  | Краска, кисти. |
| 10. Украшение. |  | Клей. |
| 11. Сборка. |  |  |

- Экономическая оценка проекта

Таблица 2

Для выполнения своей работы мы использовали:

| Материал | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. Доска обрезная – ель 22x40x1000 мм | 0,01 м² | - |
| 2. Брусок 50x50x200 мм | 0, 008м² | - |
| 3. Клей | 9 гр. | 50 р. |
| 4. Краска | 55 гр. | 65 р. |
| 5. Украшения. |  | 75 р. |
| 6.Затраты на электроэнергию | 5 кв/ч х 6р.14к. | 30р. 70к. |
| Итого: |  | 220р. 70 к. |

- Экологическая оценка проекта

Наша работа не требовала использования большого количества ресурсов: 
энергозатрат, сложных инструментов,  дорогостоящих материалов. При работе с материалом рационально использовались имеющиеся ресурсы. Все материалы, используемые при создании макета «Русский меч» экологически чистые, вред здоровью человека и окружающей среде не причинен.

- Анализ готового изделия.

Целью любой деятельности человека является достижение желаемого результата. Моё изделие «Русский меч»  получилось оригинальным и красивым.

Я доволен  своей работой, но, конечно, не обошлось и без трудностей. Самым сложным в ходе работы было прочно собрать изделие и украсить его, потому что это тонкая ручная работа, требующая эстетики и художественного мастерства. Преодолев трудности, выполнив проект, я почувствовал, что результат моей работы стал для меня еще дороже.

Изготовленный мной макет «Русский меч», найдет свое достойное место в нашем школьном краеведческом музее. С его помощью ребята будут узнавать о подвигах наших славных воинов.

- Реклама

г. Нелидово, ул. Казанская, д. 5, тел. 8 (48266) 5-26-53, email:kor8scool@mail.ru

Русский меч – символ мужества и доблести русского воина.

- Используемая литература и интернет ресурсы.

- Русский меч XII–XIII века. http://ru-sled.ru/russkij-mech-xii-xiii-veka/

- Михаил Тверской. https://ru.wikipedia.org/wiki

- Холодное оружие Древней Руси. https://ru.wikipedia.org/wiki/

- Вооружение русских воинов. http://www.ruistor.ru/slavyane_rus_ar002.html